ALU-PLAN®	Ausschreibungsunterlage	Säulenring SR-B-E

aus Edelstahl

Seite 1 von 1

Pos. ______	Liefern von Edelstahl Säulenringen

Lieferung	Typ SR-B-E

Liefern von 2 Halbkreisringen pro Säule Werkstoff 4301

beidseitig exakt beschnitten für passgenaues zusammenfügen

an den Stößen.

Material / Sichtseite:	 fein geschliffen Korn 240

mit Schutzfolie versehen

d Blechstärke (in mm):	 2,0  3,0

a Profilhöhe (in mm):	________ mm

max. 160,0 mm

e Profilsockel-Zusatz (in mm):	________ mm

zwischen 10,0 und 15,0 mm

x Säulen-Durchmesser (in mm):	________ mm

min. 230,0 mm bei d = 2,0 mm

min. 250,0 mm bei d = 3,0 mm

Anzahl / Menge an Säulen:	________ Stück

Stückpreis:	________ Stück / Euro

Gesamtpreis			____________ Euro

Hersteller / Liefernachweis:

ALU-PLAN® GmbH

Hohe Straße 7	E-Mail: info@alu-plan.de

D-92245 Kümmersbruck	Internet: http://www.alu-plan.de

Germany	Telefon: +49 (0)9624 / 92 234 345

oder gleichwertiges nach Angabe

Pos. ______	Montage der Säulenringe der Vorposition

Montage	auf der Säule

Die Montage erfolgt durch ankleben

z. B. Polymerkleber S78 oder gleichwertigen Kleber.

Die Schutzfolien sind auf Anordnung der Bauleitung zu entfernen.

Menge / Anzahl:	________ Stück

Gesamtpreis			____________ Euro

Pos. ______	Herstellen von dauerelastischer Verfugung

Im Zuge der Montage Fugen zwischen den Säulenringen

und der aufgehenden Säule mittels Acryl-Fugenmasse

in Farbe der Säule ausfüllen.

Gesamtlänge (in lfm)	________ lfm

Stückpreis (lfm):	________ lfm / Euro

Gesamtpreis			____________ Euro